|  | Brandschutz für Holzbalkendecke REI 30, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 128.10 Material PROMAXON-Typ A Feuerwiderstand REI 30 Nachweis VKF-Nr. 12609 Bekleidungsgewicht 7 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung aus PROMAXON-Typ A Platten, direkt an tragender Holzbalkendecke befestigt. Bekleidungsdicke 8 mm Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m Einbausituation ………... (*1) *1: -Direktmontage an Holzbalken - Direktmontage unter Putzdecke - abgehängte Montage an unbekleideter Holzbalkendecke (Abhängehöhe angeben) - abgehängte Montage unter vorhandener Putzdecke (Abhängehöhe angeben) - Befestigung an Federschienen - Montage an sichtbaren Holzbalken |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Leuchtkästen für Einbauleuchten der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*2) 2 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |