|  | Brandschutz für Trapezblechdecke mit Überbeton aus Brandschutzplatten PROMATECT-100X, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 170.40 Material PROMATECT-100X Überbeton, d ≥ 50 mm Feuerwiderstand REI 120 – RF 1 Nachweis VKF-Nr. 32027 Bekleidungsgewicht 10 kg/m2 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Oberflächen Unterschiedliche Oberflächen sind möglich, es sind Praxis- versuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Deckenbekleidung aus PROMATECT-100X Platten, mit Unterkonstruktion aus verzinkten CD-Stahlblechprofilen 60x27 an Trapezblech befestigt. Bekleidungsdicke 1x 12 mm Raumgrösse ……… x ……… m Deckenhöhe ………... m |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
|  | Plattenfugen mit Spachtelmasse von Promat verspachteln |  | m2 |  |  |
| Option | Brandschutzbekleidung für Stahltragwerk nach Profilfaktor und Feuerwiderstand zu vorgenannter Grundposition fachgerecht erstellen. Profilfaktor U/A ………... (*1) Feuerwiderstand ………... (*2) Bauteil ………... (*3) Stahlprofil ………... (Typ) Art der Bekleidung ………… - seitig Arbeitshöhe ………... m Bekleidungsdicke ………... mm (*4) Abwicklung x Länge ……… x ……… m 1 Berechnung durch Promat AG auf Anfrage 2 R 30 – R 120 3 Stütze oder Träger 4 Bekleidungsdicke nach Profilfaktor U/A und Feuerwiderstand gemäss Datenblatt |  | m2 |  |  |
| Option | Durchführung von Leitung aus PVC mit PROMASTOP-FC3 abschotten Ø ……… mm (*5) 5 max. Ø 110 mm |  | Stk. |  |  |