|  | Trennwand und Schachtwand EI 90 (RF1) selbsttragend ohne Metall-Unterkonstruktion, Wandanschluss mit Metallwinkel, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 450.41 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand EI 90 – RF 1 Nachweis EI 90-RF1 VKF-Nr. 24247 EI 90-RF1 VKF-Nr. 24248 Schall EI 90 VKF-Nr. 24251 Schall EI 90 VKF-Nr. 24253 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trennwand oder Schachtwand aus PROMATECT-H Platten, ohne Metall-Unterkonstruktion, Wandanschluss mit Metallwinkel an Bauwerksteil befestigt. Bekleidungsdicke 2x 25 mm Anwendung ………... (*1) Wandhöhe ………... m (*2) Wandlänge ………... m *1 Trennwand Zugang beidseitig Schachtwand Zugang einseitig *2 max. Wandhöhe = 4.0 m |  | m2 |  |  |
|  | Randanschluss mit Stahlwinkel der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | m1 |  |  |
| Option | Wandecken für die vorgenannte Grundposition liefern und fachgerecht montieren. |  | Stk. |  |  |
| Option | Revisionsöffnungen mit Promat-Revisionsklappe für die vorgenannte Grundposition fachgerecht erstellen. Lichte Öffnungsgrösse: ……… mm x ……… mm (*3) *3 max. Öffnungsgrösse siehe Datenblatt |  | Stk. |  |  |
| Option | Kabeldurchführungen durch der vorgenannten Grundposition fachgerecht erstellen. |  | Stk. |  |  |
| Option | Schallreduktion mit Schalldämmfolie gemäss VKF-Anerkennung, fachgerecht liefern und montieren. |  | m2 |  |  |
| Option | Abdeckung der Schalldämmfolie mit Brandschutzplatte RF1, z.B. PROMASWISS-II |  | m2 |  |  |
| Option | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |