|  | Revisionstüre EI 30 (RF1) für Steigzone oder Elektroabschluss herstellen, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 450.59 Material PROMASWISS-II Feuerwiderstand EI 30 – RF 1 Brandbeanspruchung von beiden Seiten Nachweis EI 30-RF1 VKF-Nr. 24616 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Einflügelige Revisionstüre flächenbündig einschlagend aus PROMASWISS-II mit Blockrahmen, Sichtfuge 2.5 – 5 mm, verdeckte Topfbändern, Rahmendichtung, Mehrpunktverschluss herstellen, liefern und fachgerecht an Bauwerksteil befestigen. Einbau in ……….………. (*1) Rohbaumass ….……………. mm Lichtmass ……... mm x ……... mm (*2) Kombination ……….………. (*3) Oberfläche ……….………. (*4) Schliessung ……….………. (*5) *1 Massivwand (MBW), leichte Trennwand (LBW) oder Schachtwand 150.10 aus Promaxon. *2 max. Lichtmasse MBW/LBW 1-flg. BxH 970 x 3380 mm max. Lichtmasse Schachtwand 150.10 1-flg. BxH 974 x 1974 mm *3 beliebig oft kombinierbar mit Revisionstüre einflügelig oder zweiflügelig *4 Roh / Gestrichen / Belegt mit HPL – Grundierfolie Belegt mit HPL nach Wunsch *5 4-kant Dornschlüssel / Rundzylinder Zylinder mit Drehknopf / Drehknopf |  | Stk. |  |  |
|  | Zweiflügelige Revisionstüre flächenbündig einschlagend aus PROMASWISS-II mit Blockrahmen, Sichtfuge 2.5 – 5 mm, verdeckte Topfbändern, Rahmendichtung, Mehrpunktverschluss herstellen, liefern und fachgerecht an Bauwerksteil befestigen. Einbau in ……….………. (*1) Rohbaumass ….……………. mm Lichtmass ……... mm x ……... mm (*2) Flügelaufteilung ……….………. (*3) Kombination ……….………. (*4) Oberfläche ……….………. (*5) Schliessung ……….………. (*6) *1 Massivwand (MBW), leichte Trennwand (LBW) oder Schachtwand 150.10 aus Promaxon. *2 max. Lichtmasse MBW/LBW 2-flg. BxH 1970 x 3380 mm max. Lichtmasse Schachtwand 150.10 2-flg. BxH 1883 x 1974 mm *3 symmetrisch, asymmetrisch mit Massen *4 beliebig oft kombinierbar mit Revisionstüre einflügelig oder zweiflügelig *5 Roh / Gestrichen / Belegt mit HPL – Grundierfolie Belegt mit HPL nach Wunsch *6 4-kant Dornschlüssel / Rundzylinder Zylinder mit Drehknopf / Drehknopf |  | Stk. |  |  |