|  | Glastüre nach Norm EN 13501-2, für Innenanwendung, stumpfeinschlagend aus Massivholz Eiche und Promat-SYSTEMGLAS für 30 Minuten Feuerwiderstand herstellen und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 485.70 Material Promat-SYSTEMGLAS Feuerwiderstand EI 30 Nachweis 1-flg. VKF-Nr. 27062 MBW/LBW 1-flg. VKF-Nr. 27173 Glaswand 2-flg. VKF-Nr. 27075 MBW/LBW 2-flg. VKF-Nr. 27175 Glaswand Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Durchgangsmass Lichte Höhe ....................... mm (*1) Lichte Breite ....................... mm (*1) Kombination Oben ....................... mm (*2) Seite links ....................... mm (*2) Seite rechts ....................... mm (*2) *1 Gemäss Datenblatt *2 Massiv, Leichtbau, Glaswand gemäss Datenblatt |  | Stk. |  |  |
|  | Türblatt Material Eiche Friesbreite ....................... mm (*3) Türblattdicke ....................... mm (*4) Glaseinbau .….………....... (*5) Einsatzbereich im Gebäude ohne Feuchtigkeit Bei UV braucht das Glas einen UV-Schutz Glastyp: .….………....... (*6) *3 Friesbreite 80 – 200 mm *4 67 – 84 mm, je nach Glastyp und Türschliesser *5 einseitig flächenbündig, Randlackierung auf Wunsch Mittig mit Glasstäben *6 SYSTEMGLAS 30, Typ 1-0, 17 mm, ohne UV SYSTEMGLAS 30, Typ 2-0, 21 mm, UV einseitig SYSTEMGLAS 30, Typ 10-0, 25 mm, UV beidseitig Folien, Farb-, Struktur-, Spezialgläser auf Anfrage |  |  |  |  |
|  | Oberfläche Furnier Holzart .….………....... (*7) Behandlung .….………....... (*8) *7 alle Holzarten, HPL, etc. ≤ 1.5 mm möglich *8 Farblos lackiert, Farbanstrich, etc. möglich |  |  |  |  |
|  | Beschläge (*9) Einfallenschloss .….………....... Mehrpunkt-Schloss .….………....... Schild und Türdrücker .….………....... Schliessblech .….………....... Türbänder sichtbar oder verdeckt .….………........................................... Türschliesser sichtbar oder verdeckt .….………........................................... *9 Gemäss Herstell- und Montageanleitung |  |  |  |  |
|  | Türrahmen Blockrahmen .….………....... (*10) Blendrahmen .….………....... (*10) Oberfläche Furnier Holzart .….………....... (*12) Behandlung .….………....... (*13) *10 Auswahl oder Zeichnung *11 alle Holzarten, HPL, etc. ≤ 1.5 mm möglich *12 Farblos lackiert, Farbanstrich, etc. möglich |  |  |  |  |