|  | Abschottung für 30 – 120 Minuten Feuerwiderstand, bestehend aus Mineralfaserplatten und dem weissen PROMASTOP-CA Brandschutz-Coating für Kabel, brennbare und nichtbrennbare Rohre. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 716 Material PROMASTOP-CA Coating Mineralwolle RF1 Feuerwiderstand 30 - 120 Minuten Nachweis VKF-Nr. 32758 2x 50 mm ETA 22/0029 Einsatzbereich im Gebäude und im Aussenbereich Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich X - Aussenanwendung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kombi-Weichschott der vorgenannten Grundposition fachgerecht herstellen. Feuerwiderstand ………... Minuten Einbau in ………... (*1) Einbauhöhe ………... m Bauteildicke ………... mm (*2) Schottgrösse … x …... mm (*3) Durchführungen (*4) Typ ……….... Ø ……....... mm .…..… Stk. Typ ……….... Ø ……....... mm .…..… Stk. Typ ……….... Ø ……....... mm .…..… Stk. Schalldämmwert Rw ………... dB (*5) Dokumentation ………... (*6) *1 Tragkonstruktion Leichte Trennwand, Massivwand, Massivdecke *2 Wand mindestens 100 mm, Decke 150 mm *3 gemäss Datenblatt 716 *4 gemäss Datenblatt 716 *5 Wert kleiner als gemäss Datenblatt 716 *6 Für Wartung und Instandhaltung sind die Abschottungen zu kennzeichnen. |  | m2 |  |  |