|  | Zementgebundener Spritzputz mit geringem Gewicht (RD=310 - 330 kg/m3 ±15% verarbeitet) zur Ertüchtigung von Wänden, Decken, Stützen und Träger aus Stahlbeton. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 731 Material PROMASPRAY-C450 Feuerwiderstand 30 – 240 Minuten Nachweis VKF-Nr. 30578 Stütze/Träger VKF-Nr. 30579 Decke/Wand ETA 13/0379 Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand: ………... (*1) Bauteil: ………... (*2) Nutzung (Klima) ………... (*3) Arbeitshöhe: ………... m Beschichtungsdicke ………... mm (*4) Hinweis: *1: R 30 – R 240 *2: Stütze oder Träger, Decke oder Wand *3: Z2, Z1, Y ist vor direkter Witterung zu schützen *4: nach Feuerwiderstand und Betonüberdeckung |  |  |  |  |
|  | Untergrund reinigen |  | m2 |  |  |
|  | Haftgrund SBR Bonding Latex aufbringen |  | m2 |  |  |
|  | Auftragen des Putzes in der erforderlichen Dicke |  | m2 |  |  |
|  | Oberfläche ……………………… spritzrauh belassen, anrollen, leicht andrücken, glattstreichen |  | m2 |  |  |