|  | Gipsgebundener Spritzputz mit geringem Gewicht (RD=380 - 520 kg/m3 ±15% verarbeitet) zur Ertüchtigung von Wänden, Decken, Stützen und Träger aus Stahlbeton. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 736 Material PROMASPRAY-P300 Feuerwiderstand 30 – 180 Minuten Nachweis VKF-Nr. 30575 Stütze/Träger VKF-Nr. 30576 Decke/Wand ETA 13/0043 Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Akustik Schallabsorption Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand: ………... (*1) Bauteil: ………... (*2) Nutzung (Klima) ………... (*3) Arbeitshöhe: ………... m Beschichtungsdicke ………... mm (*4) Schallabsorption ………... mm (*5) Hinweis: *1: R 30 – R 180 *2: Stütze oder Träger, Decke oder Wand *3: Z2, Z1, Innenanwendung *4: nach Feuerwiderstand und Betonüberdeckung *5: gemäss Datenblatt |  |  |  |  |
|  | Untergrund reinigen |  | m2 |  |  |
|  | Haftgrund Cafco Bondseal aufbringen |  | m2 |  |  |
|  | Auftragen des Putzes in der erforderlichen Dicke |  | m2 |  |  |
|  | Oberfläche ……………………… spritzrauh belassen, anrollen, leicht andrücken, glattstreichen |  | m2 |  |  |