|  | Gipsgebundener Spritzputz mit geringem Gewicht (RD=380 - 520 kg/m3 ±15% verarbeitet) zur Ertüchtigung von Trapezblech- und Holoribdecken mit Überbeton. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 746 Material PROMASPRAY-P300 Feuerwiderstand REI 30 – REI 240 Nachweis VKF-Nr. 30577 ETA 13/0043 Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Akustik Schallabsorption Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand: ………... (*1) Nutzung (Klima) ………... (*2) Profil (Trapez/Holorib) ………... Arbeitshöhe: ………... m Beschichtungsdicke ………... mm (*3) Schallabsorption ………... mm (*4) Hinweis: *1: REI 30 – REI 240 *2: Z2, Z1, Innenanwendung *3: Gemäss Datenblatt, nach Profi und Feuerwiderstand *4: Gemäss Datenblatt |  |  |  |  |
|  | Untergrund reinigen |  | m2 |  |  |
|  | Haftgrund Cafco Bondseal aufbringen |  | m2 |  |  |
|  | Auftragen des Putzes in der erforderlichen Dicke |  | m2 |  |  |
|  | Oberfläche ……………………… spritzrauh belassen, anrollen, leicht andrücken, glattstreichen |  | m2 |  |  |