|  | Brandschutzbekleidung zur Ertüchtigung von Decken und Wänden aus Stahlbeton Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 820.10 Material PROMATECT-H Feuerwiderstand 30 – 240 Minuten Nachweis VKF-Nr. 31198 Gewicht 870 kg/m3 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Feuerwiderstand ………... (*1) Bauteil ………... (*2) Nutzung (Klima) ………... (*3) Bekleidungsdicke ………... mm (*4) Länge ………... m Breite ………... m Arbeitshöhe ………... m *1 30 – 240 Minuten *2 Decke oder Wand *3 Z2, Z1, Y ist vor direkter Witterung zu schützen *4 gemäss Datenblatt 820.10 |  |  |  |  |
|  | Optionale Unterkonstruktion aus Plattenstreifen PROMATECT-H, d ≥ 6 mm, Achsabstand 625 mm |  | M |  |  |
|  | Bekleidung liefern und fachgerecht montieren mit Promat-Kleber K84 Breite x Länge |  | m2 |  |  |
|  | Plattenfugen und Schraubenköpfe mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |