|  | Brandschutz für Klebebewehrung mit Brandschutzplatten verkleiden, liefern und fachgerecht montieren. Hersteller Promat AG, Schweiz Konstruktion 825.10 Material PROMATECT-XS Feuerwiderstand 30 – 120 Minuten Nachweis VKF-Nr. 32034 Einzellamelle VKF-Nr. 32035 Gesamtdecke Gewicht 910 kg/m3 Einsatzbereich im Gebäude Nutzung (Klima) ohne Deckanstrich Y - Aussen ohne Regen und beschränkte UV-Strahlung Z1- Innen Feuchtigkeit ≥ 85% Z2- Innen Feuchtigkeit < 85% Deckanstrich Deckanstriche sind möglich, es sind Praxisversuche durchzuführen. Gültige Nachweise sind dem Angebot beizufügen. Die korrekte Ausführung ist durch eine Bestätigung des VKF-Anerkennungsinhabers nachzuweisen. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Streifenförmige Bekleidung für Einzellamellen liefern und fachgerecht montieren Feuerwiderstand ……….. Minuten Kleber-Temperatur ………. °C (*1) Breite der Lamelle ……….. mm Abstand Decke/Lamelle ……….. mm (*2) Seitlicher Überstand ……….. mm (*3) Bekleidungsdicke ……….. mm (*4) Lamellenlänge ………... m Anzahl ………... Stk. Raumhöhe ………... m *1 max. Temperatur der Klebers nach Datenblatt *2 Dicke für Ausgleich mit Vlies gemäss Datenblatt *3 Seitlicher Überstand gemäss Datenblatt 825.10 *4 Bekleidungsdicke gemäss Datenblatt 825.10 |  | m |  |  |
| Variante | Flächige Bekleidung für Gesamtdecke liefern und fachgerecht montieren Feuerwiderstand ……….. Minuten Kleber-Temperatur ………. °C (*1) Abstand Decke/Lamelle ……….. mm (*2) Bekleidungsdicke ……….. mm (*3) Raumlänge ………... m Raumbreite ………... m Raumhöhe ………... m *1 max. Temperatur der Klebers nach Datenblatt *2 Dicke für Ausgleich mit Vlies gemäss Datenblatt *3 Bekleidungsdicke gemäss Datenblatt 825.10 |  | m2 |  |  |
|  | Plattenfugen mit Promat-Spachtelmasse verspachteln |  | m2 |  |  |