|  | Plafond coupe-feu autonome EI 30 (RF1) suspendu sur une sous-construction métallique, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 120.65 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 30 – RF1 Incendie par le haut et le bas Preuve No AEAI 24254 Poid de revêtement 17 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond (faux-plafond) en panneaux PROMAXON type A, suspendus avec une sous-construction en profilés à trame de bande fixée à l'élément de construction porteur. Épaisseur du revêtement 20 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond ………... m Hauteur de suspension ………... m Longueur du panneau ………... m (*1) Largeur du panneau ………... m (*1) Exécution ………… (*2) Couleur du revêtement ………... RAL Profilés à filière ………... mm (*3) Entraxe du profil ………... mm (*4) Couleur du profil ………... RAL *1: longueur max. de plaque = 2500 mm largeur max. de plaque = 598 mm *2: élément PROMAXON, é = 20 mm ou élément PROMAXON, é = 15 mm collé collé avec plaques phoniques, au minimum A2, é = 15 mm. *3: profilés à filière l = 50 mm, 75 mm ou 100 mm, *4: entraxe max. 625 mm |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord avec/sans joint creux de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art l'ouverture de révision sous forme de couvercle vissé de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*5) *5 dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | L'éclairage encastré et le passage de câbles sont possibles sur demande à notre service technique. |  | pcs. |  |  |