|  | Protection incendie pour plafond à poutres en bois REI 30, fournir et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 128.10 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu REI 30 Preuve No AEAI 12609 Poid de revêtement 7 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond en panneaux PROMAXON-Typ A, directement fixé sur un plafond porteur à poutres en bois. Épaisseur du revêtement 8 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m Situation d'installation ………... (*1) *1 - montage direct sur poutres en bois - montage direct sous plafond enduit - montage suspendu sur plafond à poutres en bois non revêtu (indiquer la hauteur de suspension) - montage suspendu sous plafond en plâtre existant (indiquer la hauteur de suspension) - fixation sur rails à ressort - montage sur des poutres en bois apparentes |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des caissons lumineux pour luminaires encastrés de la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*2) *2 dimension max., voir fiche technique |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |