|  | Cloison de gaine technique EI 60 (RF1) avec ossatures métalliques, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 150.41 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 60 – RF1 Exposition au feu des deux côtés Preuve EI 60-RF1 No AEAI 24599 EI 60-RF1 No AEAI 24611 Acoustique EI 60 No AEAI 24754 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison de gaine technique en panneaux PROMAXON-Typ A, avec ossatures métalliques CW ou UW, fixée à l'élément de construction Épaisseur du revêtement 2x 15 mm Hauteur de la paroi ………... m (*1) Longueur de la paroi ………... m *1 Hauteur maximale de la paroi = 4.0 m |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord en profilés CW ou UW de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Fournir des embrasures pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec une trappe de révision Promat de type B selon le n° AEAI 26288 pour la position de base susmentionnée. Dimensions de l'ouverture libre ……… mm x ……… mm (*2) *2 dimensions de passage max. 650 x 1450 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réduction du bruit avec film d'insonorisation selon la reconnaissance de l'AEAI, livraison et montage dans les règles de l'art. |  | m2 |  |  |
| Option | Couverture de la feuille d'isolation acoustique par un panneau de protection incendie RF1, par ex. PROMASWISS-II |  | m2 |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |