|  | Cloison de gaine technique EI 30 (RF1) sans ossatures métalliques, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 150.42 Matériau PROMAXON-Typ A Résistance au feu EI 30 – RF1 Exposition au feu des deux côtés Preuve EI 30-RF1 No AEAI 25331 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | Cloison de gaine technique en panneaux PROMAXON-Typ A, sans ossatures métalliques, fixée à l'élément de construction. Épaisseur du revêtement 18 mm Épaisseur de la bande 18 mm Hauteur de la paroi ………... m (*1) Longueur de la paroi ………... m (*2) *1 Hauteur max. de la cloison = 5.00 m *2 Longueur max. de la cloison = 2.50 m |  | m2 |  |  |
|  | Fournir et monter dans les règles de l'art le raccord de bord de tous les côtés en cornières d'acier recouvertes de bandes PROMAXON-Typ A pour la cloison de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Alternativ | Fournir et monter dans les règles de l'art le raccord de bord de tous les côtés en bandes PROMAXON-Typ A pour la cloison de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec une trappe de révision Promat de type B selon le n° AEAI 26288 pour la position de base susmentionnée. Dimensions de l'ouverture libre ……… mm x ……… mm (*3) *3 dimensions de passage max. 650 x 1450 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Livrer le profilé de raidissement selon les calculs statiques et le monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réduction du bruit avec film d'insonorisation selon la reconnaissance de l'AEAI, livraison et montage dans les règles de l'art. |  | m2 |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |