|  | Paroi sans ossatures métalliques pour une résistance au feu de 180 minutes, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 150.53 Matériau PROMAXON-Typ A Ecobau-label Résistance au feu EI 180 – RF1 Attestation No AEAI 33039 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s | La paroi doit être fixée à l'élément de construction massif à l'aide de cornières en acier. Épaisseur de la paroi 60 mm (4x 15) Hauteur de la paroi ………... m (*1) Longueur de la paroi ………... m (*2) *1 Hauteur ≤ 4.00 m *2 Longueur illimitée |  | m2 |  |  |
|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un raccord de bord de tous les côtés en cornières d'acier recouvertes de PROMAXON type A pour la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |