|  | Fournir et monter dans les règles de l'art un plafond métallique autoportant et rabattable pour une résistance au feu de 60 minutes, composé d'éléments de plafond métalliques Promat, posé uniquement dans la zone du mur. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 420.99 Matériau élément de plafond métallique Promat Résistance au feu EI 60 (RF 1), Incendie par le haut EI 30 (RF 1), Incendie par le bas Preuve No AEAI 26811 Domaine d'application dans le bâtiment Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Plafond métallique autoportant et rabattable fixé à un élément de construction porteur. Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond ………... m Type de plafond rabattable Longueur de l’élément ………... mm (*1) Largeur de l’élément ………... mm (*2) Hauteur de l’élément 65 mm Poids de l’élément 18 kg/m2 Exécution ………… (*3) Couleur ………… RAL *1 longueur de l’élément max. 2500 mm *2 largeur de l’élément max. 397 mm *3 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativement non perforé ou perforation selon indication |  | m2 |  |  |
|  | Fournir et monter dans les règles de l'art le raccord de bordure pour le faux-plafond de la position de base susmentionnée. Paroi ≥ EI 60 ………… (*4) Raccord de bordure ………… (*5) Surface ………… (RAL *4 Mur massif ou cloison légère, ép. ≥ 100 mm Le système de paroi, ainsi que les fixations, doivent être contrôlés par le client pour la résistance au feu et les charges statiques attendues. *5 Garniture coulissante directement sur le mur |  | m1 |  |  |
| Option | Changement du sens de tension (débouché du couloir) Supplément pour frise de transition en cas de changement de sens de tension du faux-plafond de la position de base susmentionnée, fournir et monter dans les règles de l'art. Longueur de la frise ………… mm Largeur de la frise ………… mm |  | m1 |  |  |

| Variant | Eléments d'ajustement Supplément pour éléments de plafond métalliques de dimensions et de modèles différents pour la position de base susmentionnée. Longueur de l’élément ………… mm (*6) Largeur de l’élément ………… mm (*7) Exécution ………… (*8) Revêtement de couleur ………… RAL *6 longueur de l’élément max. 2500 mm *7 largeur de l’élément max. 397 mm *8 Perforation (RG 2,5/5,5, alternativement non perforé ou perforation selon indication |  | m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Option | Eléments métalliques pour luminaires encastrés intégrés Allocation pour la préparation d'éléments de plafond métalliques pour luminaires encastrés intégrés, comprenant des éléments de plafond métalliques et les luminaires montés en usine, à fournir pour la position de base susmentionnée et à monter dans les règles de l'art. Hauteur de l'élément 80 mm Dimension du luminaire ………… mm (*9) *9 dimensions max. L x l x H = 1550 x 254 x 38 mm |  | pcs |  |  |
| Variant | En cas d'incendie par le haut luminaires encastrés à la charge du client Supplément pour la préparation d'éléments de plafond métalliques, composés d'éléments de plafond métalliques et de l'habillage des caissons lumineux en panneaux coupe-feu PROMAXON type A, à fournir pour la position de base susmentionnée et à monter dans les règles de l'art. Hauteur des éléments ………… mm (*10) Dimensions du luminaire ………… mm *10 dimensions max. L x l x H = 1550 x 312 x 105 mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles à travers la position de base susmentionnée. |  | pcs |  |  |