|  | Revêtement coupe-feu pour toiture en tôle trapézoïdale EI 90 (RF1) en panneaux coupe-feu PROMATECT-H, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 435.20 Matériau PROMATECT-L Résistance au feu EI 90 – RF1 Preuve No AEAI 5259 Poid de revêtement 18 kg/m2 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Revêtement de plafond en plaque PROMATECT-L, fixée à l'élément porteur de la construction. Épaisseur du revêtement 2x 20 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m(*1) *1 Hauteur de suspension ou montage direct |  | m2 |  |  |
| Alternativ | Revêtement de plafond en plaque PROMATECT-H, fixée à l'élément porteur de la construction. Sans n° AEAI, avec autorisation individuelle Épaisseur du revêtement 2x 15 mm Dimensions de la salle ……… x ……… m Hauteur de plafond: ………... m Hauteur de suspension ………... m(*1) *1 Hauteur de suspension ou montage direct |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art le revêtement de protection incendie de la structure porteuse en acier selon le facteur de profil et la résistance au feu pour la position de base susmentionnée. Facteur de massivité ………... (*2) Résistance au feu ………... (*3) Composant ………... (*4) Profilé en acier ………... (Typ) Côtés des revêtements ………… - côtés hauteur du local ………... m Épaisseur du revêtement………... mm (*5) *2 Calcul par Promat AG sur demande *3 R 30 – R 240 *4 pilier ou poutre *5 Épaisseur du revêtement selon facteur du massivité et résistance au feu selon fiche technique. Étendue extérieure x longueur ……… x ……… m |  | m2 |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |