|  | Trappe de révision Promat EI 30/EI60 (RF1) pour l'intérieur, à monter dans des cloisons, qualité assurée selon ISO 9001, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.12 Matériau Trappe de révision Promat Résistance au feu EI 30 – EI 60 (RF1) Exposition au feu des deux côtés Preuve EI 30-RF1 No AEAI 26288 EI 60-RF1 No AEAI 25224 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trappe de révision Promat fixée à l'élément de construction. Installation en ….……………. (*1) Dimension extérieur ….……………. mm Dimension de passage(a) …………..….... mm x …….…..……... mm (*2 *1 paroi massive (MBW), cloison légère (LBW) ou cloisons 450.41 en Promatect-H cloison pour gaine technique 150.10 en Promaxon cloisons pour gaine technique 150.41 en Promaxon cloisons pour gaine technique 150.42 en Promaxon *2 dimensions de passage max. 650 x 1450 mm |  | pcs |  |  |