|  | Paroi de séparation et paroi de gaine EI 60 (RF1) autoportante sans sous-construction métallique, raccordement à la paroi avec équerre métallique, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.41 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu EI 60 – RF1 Preuve EI60-RF1 No AEAI 21708 Acoustique EI60 No AEAI 20974 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison ou paroi de gaine en panneaux PROMATECT-H, sans ossature métallique, raccord de paroi fixé à l'élément de construction par une équerre métallique. Épaisseur du revêtement 2x 20 mm Application ………... (*1) Hauteur de la paroi ………... m (*2) Longueur de la paroi ………... m *1 Cloison Accès des deux côtés Paroi de la gaine Accès d'un côté *2 Hauteur maximale de la paroi = 4.0 m |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord avec la cornière en acier de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la paroi pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art des ouvertures de révision avec trappe de révision Promat pour la position de base susmentionnée. Ouverture intérieure: ……… mm x ……… mm (*3) *3 dimension max., voir fiche technique |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Réduction du bruit avec film d'insonorisation selon la reconnaissance de l'AEAI, livraison et montage dans les règles de l'art. |  | m2 |  |  |
| Option | Couverture de la feuille d'isolation acoustique par un panneau de protection incendie RF1, par ex. PROMASWISS-II |  | m2 |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |