|  | Trappe de révision Promat EI 90 (RF1) pour l'intérieur, à monter dans des cloisons, qualité assurée selon ISO 9001, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.51 Matériau Trappe de révision Promat Résistance au feu EI 90 (RF1) Exposition au feu des deux côtés Preuve No AEAI 26556 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trappe de révision Promat fixée à l'élément de construction. Installation en ….……………. (*1) Dimension extérieur ….……………. mm Dimension de passage(a) …………..….... mm x …….…..……... mm (*2 *1 paroi massive (MBW), cloison légère (LBW) ou cloisons 450.41 en Promatect-H *2 dimensions de passage max. 650 x 1450 mm |  | pcs |  |  |