|  | Fabriquer, livrer et monter dans les règles de l'art une porte de révision EI 30 (RF1) pour la gaine d'installation ou la fermeture électrique. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.59 Matériau PROMASWISS-II Résistance au feu EI 30 – RF1 Exposition au feu des deux côtés Preuve EI30-RF1 No AEAI 24616 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Porte de révision à un vantail, affleurante, en PROMASWISS-II avec cadre bloc, joint apparent 2.5 - 5 mm, Paumelles invisibles, joint d'étanchéité du cadre, fermeture multipoints, fabriquer, livrer et fixer dans les règles de l'art sur l'élément de construction. Montage en ……….………. (*1) Dimension brute ….……………. mm Dimension intérieure ……... mm x ……... mm (*2) Combinaison ……….………. (*3) Surface ……….………. (*4) Fermeture ……….………. (*5) *1 paroi massive (MBW), paroi de séparation légère (LBW) ou paroi pour gaine 150.10 en Promaxon. *2 Dimensions intérieures max. MBW/LBW 1 vantail lxH 970 x 3380 mm Dimensions intérieure max. paroi pour gaine 150.10 1 vantail lxH 974 x 1974 mm *3 combinable à volonté avec porte de révision à un ou deux vantaux *4 brute / peinte / recouvert de HPL - film d'apprêt recouvert de HPL au choix *5 Clé à canon 4 pans / Cylindre rond Cylindre avec bouton tournant / Bouton tournant |  | pcs |  |  |
|  | Porte de révision à deux vantaux, affleurante, en PROMASWISS-II avec cadre bloc, joint apparent 2.5 - 5 mm, Paumelles invisibles, joint d'étanchéité du cadre, fermeture multipoints, fabriquer, livrer et fixer dans les règles de l'art sur l'élément de construction. Montage en ……….………. (*1) Dimension brute ….……………. mm Dimension intérieure ……... mm x ……... mm (*2) Répartition des vantaux ……….………. (*3) Combinaison ……….………. (*4) Surface ……….………. (*5) Fermeture ……….………. (*6) *1 paroi massive (MBW), paroi de séparation légère (LBW) ou paroi pour gaine 150.10 en Promaxon. *2 Dimensions intérieures max. MBW/LBW 2 vantaux lxH 1970 x 3380 mm Dimensions intérieure max. paroi pour gaine 150.10 2 vantaux lxH 1883 x 1974 mm *3 symétrique, asymétrique avec dimensions *4 combinable à volonté avec porte de révision à un ou deux vantaux *5 brute / peinte / recouvert de HPL - film d'apprêt recouvert de HPL au choix *6 Clé à canon 4 pans / Cylindre rond Cylindre avec bouton tournant / Bouton tournant |  | pcs |  |  |