|  | Cloison porteuse pour une résistance au feu de 90 minutes en profilés en acier avec revêtement des deux côtés en plaques coupe-feu PROMATECT-H de 20 mm, densité brute env. 870 kg/m3, incombustible - A1, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.81 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu 90 minutes (RF1) Preuve No AEAI 5263 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison en panneaux PROMATECT-H fixée à un élément de construction. La structure en profilés en acier est ……………………………………. (*1) Hauteur de la cloison ….…….. m Longueur de la cloison ………... m Isolation ………... mm (*2) *1 La structure en profilés en acier est - disponible sur le site - à fournir et à monter (indiquer les profilés en acier) *2 Laine de roche en option dans l'espace intermédiaire (RF1), point de fusion ≥ 1000 °C |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art un évidement pour la porte coupe-feu avec une découpe et une embrasure appropriées dans la position de base susmentionnée. Dimension de l'ouverture ……… mm x ……… mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art un évidement pour l'obturation coupe-feu Promat avec une découpe et une embrasure appropriées dans la position de base susmentionnée. Dimension de l'ouverture ......... mm x ......... mm |  | pcs |  |  |
| Option | Réaliser dans les règles de l'art les passages de câbles par la position de base susmentionnée. |  | pcs. |  |  |
| Option | Mastiquer les joints des panneaux avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |