|  | Cloison coupe-feu porteuse à haute résistance mécanique pour une résistance au feu de 90 minutes, composé d'une ossature métallique et d'un remplissage en laine minérale avec un revêtement des deux côtés en plaques coupe-feu DURASTEEL, densité brute env. 2100 kg/m3, incombustible - A1, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 450.91 Matériau DURASTEEL Résistance au feu 90 minutes (RF1) Exposition au feu des deux côtés Preuve No AEAI 15580 ABP P-3240/130/14 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du détenteur de la preuve. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison coupe-feu composé de profiés en acier et de panneaux DURASTEEL fixés à un élément de construction. La structure en profilés en acier est ……………………………………. (*1) Revêtement 9.5 mm par côté Laine minérale 2x 40 mm/ 135 kg/m3 Hauteur de la cloison ………... m Longueur de la cloison ………... m Isolation ………... mm (*2) *1 La structure en profilés en acier est - disponible sur le site - à fournir et à monter (indiquer les profilés en acier) *2 L'épaisseur de paroi dépend des dimensions minimales du profilé, voir fiche technique |  | m2 |  |  |
|  | Réaliser dans les règles de l'art le raccord de bord de la position de base susmentionnée. |  | m1 |  |  |
| Option | Fournir les formation d‘angles de la cloison pour la position de base susmentionnée et les monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |