|  | Fabrication d’une vitrage à partir de profiles en acier et de PROMAGLAS, scellés avec du silicone Promat-SYSTEMGLAS pour une résistance au feu de 30 minutes et l'installer professionnellement. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 485.31 Matériel Promat-SYSTEMGLAS Résistance au feu EI 30 – RF1 Preuve No AEAI 24190 Domaine d'application dans les bâtiments sans humidité Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison dimensions maximal Hauteur de la cloison ………….……... m (*1) Longueur de la cloison ………….……… m Formation d’angle ………….……... (*2) Division des champs de verre selon description Détail spécial selon la description …….………………………………………. (*3) Indice d'affaiblissement acoustique du verre (Rw) Rw ……..………………… dB (*4) Transmission thermique du verre (EN 673) Valeur Ug ....................... W/m2K (*4) *1 Hauteur max. 3.00 m, exkl. tablier/socle (*8) *2 Formation d’angle selon Detail J avec profil *3 Courbe ronde, coudée ou biseautée |  | m2 unité(s) |  |  |
|  | Type verre: .….……….......... (*4) Au soleil, le verre a besoin d'une protection contre les UV *4 PROMAGLAS 30, Typ 1-0, 17 mm, sans UV Rw (C; Ctr) = 39 (-1; -3) dB, Ug = 5.3 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 2-0, 21 mm, UV d‘un côté Rw (C; Ctr) = 39 (-1; -3) dB, Ug = 5.3 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 10-0, 25 mm, UV des deux côtés Rw (C; Ctr) = 40 (-1; -3) dB, Ug = 5.0 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 3-0, 36 mm, Isolierglas Rw (C; Ctr) = 38 (-1; -4) dB, Ug = 2.9 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 3-4, 42 mm, Isolierglas Rw (C; Ctr) = 40 (-2; -5) dB, Ug = 1.1 W/m2K PROMAGLAS 30, Typ 3-Strato, 45 mm, Isolierglas Rw (C; Ctr) = 46 (-2; -7) dB, Ug = 2.6 W/m2K Films, verre coloré, verre structuré, verre spéciale sur demande |  |  |  |  |
|  | Remplissage alternatif avec un panneau au lieu du verre …….…………………………….. (*5) *5 PROMAXON Typ A, ≥ 18 mm, max. 1.2 x 2.5 m |  | m2 |  |  |
|  | Profil du cadre .….……….......... (*6) Traitement de surface Traitement .….……….......... (*7) *6 Cadre en bloc ≥ 20/15/2 x 55 mm ** Poteau central et traverses ≥ 50/15/2 ** L'épaisseur du cadre augmente en fonction du type de verre *7 Revêtement en poudre, émaillé au four, etc. Code couleur |  |  |  |  |
|  | Combinaison avec Tablier et socle EI 60, d ≥ 74 mm selon détail I avec sous-construction en chêne, laine minérale comme remplissage et sur les deux côtés avec des panneaux de protection incendie PROMAXON de type A, fourniture et installation professionnelles. Tablier hauteur .….………...... mm (*8) Socle hauteur .….………...... mm (*8) *8 Veuillez supprimer les mentions inutiles Tablier max. 1.50 m Socle max. 0.30 m Hauteur totale, y compris la cloison en verre, max. 4,50 m |  | m2 |  |  |
|  | Protection anti-chutes Conception statique du verre de protection contre l'incendie, de la construction du cadre et de la distance de fixation pour la protection contre les chutes selon la norme SIA 261 (*9) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m Livraison et installation professionnelles *9 Veuillez supprimer les mentions inutiles |  | unité(s) |  |  |