|  | Fabrication d’une cloison tout en verre à partir de profiles en acier et de Promat-SYSTEMGLAS chanfreiné avec bord transparent, joints de verre scellés avec du Silicone Promat-SYSTEMGLAS pour une résistance au feu de 30 minutes et installation de la cloison de manière professionnelle. Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 485.33 Matériel Promat-SYSTEMGLAS Résistance au feu EI 30 – RF1 Preuve No AEAI 24194 Acoustique Indice d'affaiblissement acoustique (laboratoire) Domaine d'application dans les bâtiments sans humidité Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. La bonne exécution doit être prouvée par une confirmation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cloison dimensions maximal Hauteur de la cloison ………….……... m (*1) Longueur de la cloison ………….……… m Formation d’angle ………….……... (*2) Division des champs de verre selon description Détail spécial selon la description …….………………………………………. (*3) Indice d'affaiblissement acoustique (laboratoire) Rw, P ≤ 34 dB …………………… dB (verre) *1 Hauteur max. 3.00 m, exkl. tablier/socle (*8) *2 Formation d’angle selon Detail D avec ou sans profil en bois *3 Courbe ronde, coudée ou biseautée |  | unité(s) unité(s) |  |  |
|  | Type verre: .….……….......... (*4) Avec les UV, le verre a besoin d'une protection contre les UV *4 SYSTEMGLAS 30, Typ 1-0, 17 mm, sans UV SYSTEMGLAS 30, Typ 2-0, 21 mm, UV d‘un côté SYSTEMGLAS 30, Typ 10-0, 25 mm, UV des deux côtés Films, verre coloré, verre structuré, verre spéciale sur demande |  |  |  |  |
|  | Profil du cadre .….……….......... (*5) Traitement de surface Traitement .….……….......... (*6) *5 Cadre applique ≥ 20/15/2 x 55 mm ** ** L'épaisseur du cadre augmente en fonction du type de verre *6 Revêtement en poudre, émaillé au four, etc. Code couleur |  |  |  |  |
|  | Combinaison avec Tablier et socle EI 60, d ≥ 74 mm selon détail C avec sous-construction en chêne, laine minérale comme remplissage et sur les deux côtés avec des panneaux de protection incendie PROMAXON de type A, fourniture et installation professionnelles. Tablier hauteur .….………...... mm (*7) Socle hauteur .….………...... mm (*7) *7 Veuillez supprimer les mentions inutiles Tablier max. 1.50 m Socle max. 0.30 m Hauteur totale, y compris la cloison en verre, max. 4,50 m |  |  |  |  |
|  | Protection anti-chutes Conception statique du verre de protection contre l'incendie, de la construction du cadre et de la distance de fixation pour la protection contre les chutes selon la norme SIA 261 (*8) 0.8 kN/m 1.6 kN/m 3.0 kN/m Livraison et installation professionnelles *8 Veuillez supprimer les mentions inutiles |  | unité(s) |  |  |