|  | Obturation pour une résistance au feu de 30 à 120 minutes, composé de panneaux de fibres minérales et de peinture intumescente pour protection incendie PROMASTOP-CC pour les câbles, les tuyaux inflammables et non inflammables, les rails conducteur, les clapets coupe-feu et le conduit de ventilation Promat. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 704 Matériau PROMASTOP-CC Coating Laine minerale RF1 Résistance au feu 30 - 120 minutes Attestations AEAI 31766 1x 50 UniCollar AEAI 31767 1x 80 UniCollar AEAI 32249 2x 50 Ventilation ETA 16/0523 1x50/1x80/2x50 Domaine d'application dans le bâtiment et à l'extérieur Utilisation (clima) sans couche de finition X – Application extérieure Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des attestations valables doivent être jointes à l'offre L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Réaliser dans les règles de l'art l'obturation combinée et souple de la position de base susmentionnée. Résistance au feu ………....... minutes Installation dans …………... (*1) Épaisseur du composant …………... mm (*2) Hauteur d'installation …………... m Dimension de l’obturation …… x …... mm (*3) Passages (*4) Type ……….... Ø ……....... mm .…..… pcs. Type ……….... Ø ……....... mm .…..… pcs. Isolation phonique Rw ………....... dB (*5) Documentation ………....... (*6) *1 Paroi légère, mur massif, plafond massif Cloison de gaine technique Promat, plafond suspendu Promat Panneau sandwich, plafond ou paroi en bois massif *2 selon la fiche technique 704 *3 selon la fiche technique 704 *4 selon la fiche technique 704 *5 valeur inférieure à celle indiquée, selon fiche 704 *6 Pour l'entretien et la maintenance, les obturations doivent être marquées |  | m2 |  |  |