|  | Paroi intérieure non portante, résistante à la chaleur permanente pour le revêtement de conduits de fumée reconnus par l'AEAI, en panneaux coupe-feu PROMATECT-H, densité brute env. 870 kg/m3, incombustible - A1, résistant à l'humidité, qualité assurée selon ISO 9001, livrer et monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 810.10 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu EI 30 – EI 90 (RF1) Preuve EI 30-RF1 No AEAI 24136 EI 60-RF1 No AEAI 24138 EI 90-RF1 No AEAI 24137 Chaleur permanente T400 °C Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Paroi intérieure pour conduits de fumée en plaques PROMATECT-H fixée à l'élément de construction avec une équerre en acier. À l'extérieur, protéger du gel par le maître d'ouvrage. Dimensions extérieures du conduit de fumée ……….………. x ………..……… mm Paroi intérieure Section intérieure …….…………. x ……..…….…… mm (*1) Hauteur de la cloison ………... m Nombre d'angles ………... Résistance au feu ………... Épaisseur du revêtement ………. mm (*2) *1 Les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent, dans certaines circonstances, être munis d'un système interne de circulation d'air. Pour plus de détails, veuillez consulter le numéro AEAI du conduit de fumée. *2 EI30 2x 15 mm EI60 2x 20 mm EI90 2x 25 mm |  | m2 |  |  |
| Option | Traversée de plafond avec enchevêtrure de la position de base susmentionnée, à réaliser et à monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Adaptation au toit droit ou incliné de la position de base susmentionnée, à réaliser et à monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |