|  | Système de gaine continue, résistante à la chaleur permanente, EI 60 (RF1), pour l'habillage de conduits de fumée reconnus par l'AEAI, en Promat-ROUNDSHAFT, à livrer et à monter dans les règles de l'art. Fabricant Promat AG, Suisse Construction 810.50 Matériau Promat-ROUNDSHAFT Épaisseur du mat. 1 x 40 mm Résistance au feu EI 60 (RF1) Preuve No AEAI 17698 Chaleur permanente T400 °C Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Système de gaine composé de demi-coques assemblées en forme de segments pour l'habillage de conduits de fumée fixés à l'élément de construction. À l'extérieur, à protéger du gel par le maître d'ouvrage. Diamètre extérieur du conduit de fumée ………………….………………… mm (*1) Diamètre intérieure de la gaine ………………….………………… mm (*2) Hauteur de la gaine …….……... m Hauteur de l’étage ……….…... m Longueur de l'élément ….…...…. mm (*3) *1 Les conduits d'évacuation des gaz de combustion doivent, dans certaines circonstances, être munis d'un système interne de circulation d'air. Pour plus de détails, veuillez consulter le numéro AEAI du conduit de fumée. *2 diamètre intérieur max. 320 mm diamètre extérieur max. 405 mm Diamètres plus importants possibles après accord avec la police du feu *3 1200 mm ou 600 mm |  | m2 |  |  |
| Option | Traversée de plafond avec enchevêtrure de la position de base susmentionnée, à réaliser et à monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |
| Option | Adaptation au toit droit ou incliné de la position de base susmentionnée, à réaliser et à monter dans les règles de l'art. |  | pcs |  |  |