|  | Revêtement coupe-feu pour le renforcement des plafonds et murs, ainsi des piliers et poutres en béton armé Fabricant Promat AG, Schweiz Construction 820.30 Matériau PROMATECT-H Résistance au feu 30 – 90 minutes Preuve Rapports d'essais et exames Poid 870 kg/m3 Domaine d'application dans le bâtiment Utilisation (clima) sans couche de finition Y - Extérieur sans pluie et rayonnement UV limité Z1- intérieure Humidité ≥ 85% Z2- intérieure Humidité < 85% Couche de finition Des couches de finition sont possibles, des essais pratiques doivent être réalisés. Des preuves valables doivent être jointes à l'offre. L'exécution correcte doit être prouvée par une attestation du titulaire de la reconnaissance AEAI. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Résistance au feu ………... (*1) Composant ………... (*2) Renforcement Couverture réel ………... (*3) Couverture doit être ………... (*3) Utilisation (clima) ………... (*4) Épaisseur du revêtement ………... mm (*5) Longueur ………... m Largeur ………... m hauteur du local ………... m *1 30 – 90 minutes *2 Plafond, mur, pilier ou poutre *3 selon SIA 262 *4 Z2, Z1, Y doit être protégé des intempéries directes *5 selon fiche technique 820.30 Équivalence 2 cm béton = 1 cm PROMATECT-H |  |  |  |  |
|  | Livrer et monter le revêtement dans les règles de l'art selon construction 820.30 Largeur x longueur |  | m2 |  |  |
|  | mastiquer les joints des plaques avec le mastic Promat |  | m2 |  |  |