| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d’obturation pour joints S 90 entre les composant massifs avec l’elément de joint PROMASEAL-PL et laine minérale et d’étanchéité silicone PROMASEAL. Exécution selon la fiche technique: 482.20 No d‘attestation: N° AEAI 9057 Résistance au feu: S90 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Epaisseur laine minérale D …………………………………. mm (*1) Montage dans: ……...…………….. (*2) Largeur du joint: ……………... mm (*3) Longueur du joint: …………… mm Disposition de la bande couvre-joint unilatérale/bilatérale : ………………. (*4) Documentation: ……………….….. (*5) Remarque: *1: Epaisseur laine minérale D ≥ 70 mm pour S 90 ≥ 100 mm pour S 120 ≥ 120 mm pour S 180 *2: paroi ou plafond massif *3: largeur de joint max. 55 mm *4: Le montage d‘élément de joint est effectué comme décrit ci-dessus depuis le côté exposé à la charge de l‘incendie. Das Fugenelement ist auf der brand- beanspruchten Seite anzubringen, bei Brandbeanspruchung von beiden Seiten beidseitig. *5: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | m1 |  |  |