| Position | Texte | Quantité | ME | Prix à l'unité | Prix groupé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Livraison et montage conforme d'une obturation S 60 pour les traversées de câbles dans les parois avec mousse coupe-feu PROMAFOAM-C et le coating coupe-feu étanche à l'eau et à l'huile PROMASTOP de type E. Exécution selon la fiche technique: 640.10 No d‘attestation: N° AEAI 11162 Résistance au feu: S60 L'attestation en vigueur de la construction sur laquelle porte l'appel d'offres doit être jointe à l'offre. L'exécution conforme doit être attestée par une confirmation de la part de la société Promat AG. Épaisseur d'obturation: 200 mm Montage dans: .…………………. (*1) Dimensions: ..…..… x ..…… mm (*2) Épaisseur du composant: … mm (*3) Documentation: …………..…….. (*4) Remarque: *1: paroi massive ou cloison de séparation légère *2: max. 320 x 250 mm *3: épaisseur minimale = 200 mm *4: les composants doivent être marqués à des fins de maintenance et de réparation ultérieures. |  | unité(s) |  |  |